………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.12.do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 12.  Dostawa KTG

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KTG | 1 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| L.p. | Opis - parametry wymagane |  | Parametr oferowany (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Duży, kolorowy, uchylny ekran LCD | TAK |  |
|  | Prezentacja mierzonych wartości liczbowo i w formie graficznej | TAK |  |
|  | Wyeksponowanie wykresu FHR | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna płodu/-ów (FHR lub FHR1 i FHR2) i czynności skurczowej macicy (TOCO) | TAK |  |
|  | W przypadku ciąży bliźniaczej – FHR1 i FHR2 mogą być wyświetlane na osobnych lub wspólnej skali | TAK |  |
|  | Wygodne zawieszki na głowice umieszczone na obudowie aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna z programowalną prędkością przesuwu papieru | TAK |  |
|  | Trójpoziomowa sygnalizacja jakości sygnału za pomocą kontrolek w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Alarmy definiowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulowana czułość głowicy TOCO | TAK |  |
|  | Szybki algorytm przetwarzania i rejestracji sygnałów | TAK |  |
|  | Interfejs cyfrowy umożliwiający pracę w systemie archiwizacji | TAK |  |
|  | Automatyczne przechowywanie w pamięci do min. 10 godzin lub przechowywanie min. 15 badań | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis daty i czasu | TAK |  |
|  | Ręczna (przycisk EVENT) oraz automatyczna detekcja ruchów płodu | TAK |  |
|  | Znacznik kliniczny dla personelu (A, B, C, D) | TAK |  |
|  | Programowalny timer wydruku badania NST (w zakresie 0 – 60 min) | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do montażu na ścianie | TAK |  |
|  | Lekka, kompaktowa obudowa | TAK |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego . W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)